СПЕЦЭЛЕКТРО ЛТД»9

У/зошс

Vi-Motion

ПАСПОРТ

Извещатель охранный оптико-электронный пассивный для закрытых помещений

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Детектор

VI Motion - это цифровой микропроцессорный пассивный инфракрасный извещатель, созданный с учетом требований простоты установки, не требующий вертикальной настройки. Это достигается применением комбинации линзы Френеля и цилиндрической линзы с высокой обнаруживающей способностью, зона обнаружения: от 0,5 м до 12м. Наличие запатентованного Алгоритма распознавания истинного движения (Т81™) позволяет извещателю отличать истинное движение нарушителя от любых других воздействий, вызывающих ложные тревоги.

Вход «Тест» (Т8Т) позволяет переключать извещатель в режим теста прохода без снятия передней крышки извещателя. С помощью перемычки можно устанавливать счетчик импульсов на 1 или 2 события, вызывающих тревогу.

Местоположение свстодиола

Рис. 1    Основной ни<>

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9      12м

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания: 9 -16 В Потребляемый ток: 9 мА.

Устойчивость к воздействию электромагнитных полей: более 20 В/м в диапазоне от 20 МГц до 1000 МГц.

ОПТИЧЕСКИЕ

Характеристики линзы: количество элементов Френеля: 27 количество «шторных» элементов: 9+5 Максимальная зона обнаружения: 12 х 12 м, 90°. Всего 46 «штор», эквивалентных 214 лучам.

ВЫХОДЫ

2.4м

Выход тревоги: релейный, контакты Н.З., 100 мА/ЗОВ, внутреннее сопротивление 30 Ом. Контакты удерживаются в открытом состоянии в течение 2-3 секунд после тревоги.

Индикация тревоги: светодиод светится в течение 2-3 секунд. Счетчик импульсов: 1 или 2 импульса. Тампер контакт: Н.Э. 50 мА/30 В.

УСТАНОВКА

на стене или в углу, на высоте от 1,8 до 2,4 м.

ВИДЫ КРОНШТЕЙНОВ:

ВК-1 монтаж на стене, регулировка по вертикали

- 30" вниз, 45" влево/вправо

ВК-2 монтаж в углу

ВК-3 монтаж на потолке.

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура эксплуатации: -10°... +50° Температура хранения: -20"... +60"

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты: 80x50x37 мм Вес: 77'г.

3. УСТАНОВКА

Особенности установки

ВНИМАНИЕ: Протирайте извещатель, используя влажную ткань. Чтобы не повредить пластмассовую линзу, не используйте смеси на основе спирта.

Чтобы снять

крышку,

приподнимите

ее вверх

Выдвиньте нижни! край крышки