Опорный конспект по теме: Линейные извещатели

План

1. Емкостные извещатели

2. Активные оптико-электронные извещатели.

1. Емкостные извещатели - предназначены для блокировки металлических шкафов, сейфов, отдельных предметов, создания защитных заграждений. Их принцип действия основан на регистрации величины, скорости и длительности изменения электрической емкости подключаемых к извещателю предметов или размещаемого на строительной конструкции провода относительно «земли» или специального экрана. Экран изготавливается из провода или металлизированного материала и устанавливается за защищаемым предметом (например, за задней стенкой сейфа), тем самым создавая определенную емкость между экраном и предметом. При достижении пороговых значений величины, скорости и длительности изменения емкости извещатель формирует тревожное извещение. При установке защищаемых металлических предметов на бетонных и других полах с низким сопротивлением под предметы необходимо подкладывать изоляционный материал (например, резиновый коврик). При работе двух извещателей в одном помещении их соединяемые провода должны располагаться не ближе 0,7 м друг от друга, а расстояние между защищаемыми предметами должно быть не менее 2 м. На расстоянии не менее 10 м от защищаемых предметов должны отсутствовать электрические установки мощностью более 1 кВт. На расстоянии не менее 1 м от защищаемых предметов должны отсутствовать посторонние металлические предметы объемом более 2 м3. Если за стеной, у которой установлены защищаемые предметы, возможно движение людей или других объектов, их необходимо отодвинуть от стены не менее чем на 20 см. Сопротивление заземления извещателя не должно превышать 4 Ом. Типичными представителями данного класса изделий являются извещатели «Вернисаж», «Пик» и «Градиент».

2. Активные оптико-электронные извещатели – это извещатели охранные,  формирующие тревожное извещение при изменении отраженного инфракрасного излучения (однопозиционные извещатели), или прекращении (изменении) принимаемого инфракрасного излучения (двухпозиционные извещатели), вызванного движением нарушителя в зоне обнаружения.

Инфракрасные активные оптико-электронные извещатели предназначены для блокировки прямолинейных участков охраняемого объекта. Как правило, имеют двухблочную конструкцию и состоят из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ), образующих оптическую систему. Излучатель (светодиод) формирует поток инфракрасного излучения (инфракрасный луч) с заданными характеристиками, который попадает на приемник. Появление в зоне обнаружения (ЗО) извещателя оптически непрозрачного объекта вызывает прерывание ИК луча (или снижение его мощности), попадающего в приемник. Приемник анализирует величину и длительность этого прерывания и в соответствии с заданным алгоритмом формирует извещение о тревоге путем изменения сопротивления контактов, подключаемых к ШС. Также встречаются извещатели, имеющие одноблочную конструкцию, оптическая система которых состоит из излучателя и фотоприемника, объединенных в одном корпусе, а также светоотражателя. Входные окна БИ и БФ обычно закрыты специальными фильтрами (иногда эти фильтры выполнены одним целым с крышкой корпуса извещателя). Схема активного ИК извещателя представлена на рисунке 1. Прерывание ИК луча (или снижение его мощности), попадающего в приемник, происходит при пересечении его посторонним объектом, пропадании электропитания, сильном ухудшении метеоусловий, разъюстировки излучателя и приемника. Зона обнаружения ИК активного оптико-электронного извещателя обычно составляет 3-6 см. Протяженность может достигать 300 м.

Для сокращения количества ложных срабатываний необходимо:

-тщательно производить юстировку блоков ИК активных извещателей;

-при установке блоков ИК активных извещателей на некапитальных конструкциях учитывать, что в результате подвижек почвы возможна разъюстировка пары излучатель_приемник;

-регулярно проводить регламентные работы в весенний и осенний периоды (сезонное техническое обслуживание).

Рисунок 1. Схема активного ИК извещателя

К ним относятся двухлучевые активные ИК извещатели наружного применения VMX-150, VMX-300, VMX-450, AX-200PLUS, Вектор-8, СПЭК-5,7.

AX/100/200PLUS – серия активных ИК извещателей с дальностью действия до 60 м при установке на улице. Цепь автоматического контроля отслеживает изменения уровня сигнала, вызванные сменой погодных условий, и обеспечивает стабильную детекцию даже при потере 99% энергии лучей. Регулируемое время прерывания позволяет отфильтровывать возможные нежелательные срабатывания, вызываемые маленькими быстродвижущимися объектами. В сочетании с морозостойким герметичным корпусом и защитой от засветки это делает извещатели серии готовыми к работе даже в самых тяжелых условиях.