УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ                                                                          КАРТОЧКА 7

Задание. Изучите сравнительные характеристики совмещённых извещателей и ответьте на следующие вопросы:

1.Чем отличаются друг от друга совмещенные извещатели?

2. Что необходимо учитывать при выборе извещателя?

|  | SWAN PGB (Crow) | PATROL – 601 «QUAD PIR» | ИНС-409 (Новатех) Штора | PATROL – 801 «QUAD PIR» | «FLASH» (Vidicon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество релейных выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаграмма ИК-извещателя, м х м | 15/12* | 15х1,2 | 15 х 2 | 15 | 15 |
| Иммунитет к домашним животным, кг | 15/25 | - | 25 | - | 25 |
| Угол обзора, 0 | 90 | 6 | 7 | 110 | 90 |
| Дальность акустического канала | 10х90о | 15х180о | 10/6** | 12х160о | 10х90о |
| Минимальный размер блокируемого стекла, м 2 | 0,3х0,3 | - | 0,3х0,3 | - | - |
| Температурный диапазон, 0 С | -20+50 | -30…+50 | -20..+50 | -30..+50 | -20..+50 |
| Напряжение питания, В | 8,2 - 16 | 8,5 - 16 | 9 - 16 | 8,5 - 16 | 8,2 - 16 |
| Потребляемый ток, mА: - дежурный режим - режим тревоги | 17 22 | 20 21 | 17,5 18 | 18,4 19,1 | 16,5 18 |
| Диапазон определения скорости вторжения. м/сек | 0,3-3,0 | 0,2-3,0 | 0,3-3,0 | 0,3-3,0 | 0,15-3,6 |