Словарь терминов ОПС

Блокировка: Защита объекта или его части от проникновения (попытки проникновения) или хищения с помощью средств и систем охранной сигнализации.

Влияние помехи на техническое средство: Снижение показателей качества функционирования технического средства охранной сигнализации, вызванного помехой.

Внешний влияющий фактор: Природно-климатическая или промышленная  помеха, которая ухудшает или может ухудшить качество функционирования технических средств охранной сигнализации.

Взрывозащищенные технические средства охранной сигнализации:  Технические средства, в которых предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей их взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этих технических средств.

Граница зоны обнаружения извещателя: Условная линия, соединяющая точки, расположенные на наибольших радиальных расстояниях во всех направлениях, на которых охранный извещатель выдает извещение о тревоге при обнаружении нарушителя,  перемещающегося к извещателю)

Дальность действия охранного извещателя: Расстояние от извещателя до границы зоны обнаружения.

Дальность действия охранного извещателя максимальная: Предельная способность извещателя реагировать на регламентированное воздействие (сохранять функции на максимальном расстоянии).

Датчик: Составная конструктивно законченная часть извещателя, включающая в себя активный и (или) чувствительный элемент, реагирующий на определенное физическое воздействие.

Дежурный режим технического средства охранной сигнализации: Режим работы технического средства охранной сигнализации, при котором оно способно выполнять свои целевые функции.

Закладные устройства: Совокупность трубных разводок, подпольных и стенных каналов, пустот в перекрытиях, а также ниш, шкафов и коробок (ящиков).

Зона обнаружения извещателя: Часть пространства охраняемого объекта, при обнаружении признаков нарушения в которой (превышение контролируемым параметром порогового значения) извещатель выдает извещение о проникновении (попытке проникновения).

По виду зоны обнаружения подразделяются на точечные, линейные, поверхностные и объемные.

Зона отторжения: Зона, непосредственно примыкающая к инженерным ограждениям охраняемого объекта и свободная от построек, деревьев, кустарника и т.п. для обеспечения нормальной работы извещателей для открытых площадок и периметров.

Извещатель охранный: Техническое средство охранной сигнализации для обнаружения проникновения (попытки проникновения) и формирования извещения о проникновении (попытке проникновения).

Извещатель активный оптико-электронный инфракрасный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении отраженного потока (однопозиционный извещатель) или прекращении (изменении) принимаемого потока (двухпозиционный извещатель) энергии инфракрасного излучения извещателя.

Извещатель вибрационный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при возникновении (изменении параметров) упругих колебаний в твердых телах нормированного уровня.

Извещатель емкостной: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении емкости его чувствительного элемента.

Извещатель индуктивный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении индуктивности его чувствительного элемента.

Извещатель комбинированный: Охранный извещатель, позволяющий выявлять проникновение (попытку проникновения) на основе использования двух и более датчиков с различными физическими принципами действия, зоны обнаружения которых перекрываются.

Извещатель комбинированный радиоволновой инфракрасный пассивный: Комбинированный извещатель, реагирующий как на изменение уровня инфракрасного (теплового) излучения, так и на возмущение поля электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона, возникающих в результате перемещения человека в зоне обнаружения.

Извещатель линейный: Охранный извещатель с зоной обнаружения в виде линии (луча).

Извещатель магнитоконтактный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при изменении магнитного поля, создаваемого  его чувствительными элементами.

Извещатель объемный: Охранный извещатель с объемной зоной обнаружения.

Извещатель  омический: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при размыкании или замыкании электрической цепи, создаваемой активным электрическим сопротивлением самого извещателя.

Извещатель оптико-электронный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении контролируемого с помощью оптической системы излучения в охраняемом пространстве.

Извещатель оптико-электронный пассивный инфракрасный: Охранный оптико-электронный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении теплового излучения, вызванного появлением нарушителя или пожара в его зоне обнаружения.

Извещатель оптоволоконный: Охранный извещатель,  работающий на принципе преобразования в электрические сигналы изменения проходящего светового потока в оптоволоконном чувствительном элементе (кабеле) при механических воздействиях на него.

Извещатель пассивный звуковой для блокировки остекленных конструкций: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при возникновении акустических волн нормированного уровня  при разрушении остекленных конструкций в его зоне обнаружения.

Извещатель поверхностный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при механическом воздействии на блокируемую поверхность строительной конструкции или пересечении нарушителем зоны обнаружения в виде плоскости.

Извещатель проводно-обрывной: Омический извещатель, предназначенный для охраны периметров территорий.

Извещатель пьезоэлектрический: Вибрационный извещатель, принцип действия чувствительного элемента которого основан на явлении пьезоэффекта (преобразовании энергии упругих колебаний в электрические сигналы с помощью пьезоэлектрика).

Извещатель радиоволновой: Охранный извещатель,  формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) на основе эффекта Доплера при нормированном изменении частоты сигналов сверхвысокочастотного диапазона, отраженных от движущегося нарушителя в зоне обнаружения.

Извещатель  сейсмический: Вибрационный извещатель,  принцип действия чувствительного элемента которого основан на преобразовании энергии упругих колебаний, возникающих при механических и термических воздействиях на твердые тела, в электрические сигналы биморфным датчиком, представляющим собой модуль из двух  склеенных пьезоэлектрических пластин с разной упругостью.

Извещатель совмещенный: Охранный извещатель, реагирующий на различные виды физического воздействия на охраняемый объект и совмещающий независимые каналы обнаружения (датчики).

Извещатель точечный: Охранный извещатель с зоной обнаружения в виде точки.

Извещатель тревожный ручной: Извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например, ножным) способом приведения в действие.

Извещатель ударноконтактный: Вибрационный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном ударном воздействии на контролируемую поверхность строительной конструкции охраняемого объекта.

Извещатель ультразвуковой: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) на основе эффекта Доплера при нормированном изменении частоты сигналов ультразвукового диапазона, отраженных от движущегося нарушителя в зоне обнаружения.

Извещатель  электроконтактный: Охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при изменении расстояния между его конструктивными электрическими элементами.

Извещатель электрошоковый: Охранный извещатель, формирующий извещение о попытке преодоления нарушителем зоны обнаружения (периметра охраняемого объекта), создаваемой чувствительным элементом на основе провода, и одновременно воздействующий на нарушителя импульсом электрического тока, с параметрами, установленными СТБ ГОСТ Р 50940, отражая попытку проникновения (обездвиживая, шокируя нарушителя) или снижая темп проникновения (оказывая отталкивающее или раздражающее действие на нарушителя).

Извещение: Сообщение, несущее информацию об изменении контролируемых параметров состояния охраняемых объектов или технических средств и систем охраны и передаваемое с помощью электромагнитных, электрических, световых или (и) звуковых сигналов.

Извещение о проникновении (попытке проникновения): Извещение,  формируемое системой охранной сигнализации в состоянии тревоги, несущее информацию о проникновении (попытке проникновения).

Извещение о неисправности: Извещение, формируемое системой охранной сигнализации в состоянии неисправности, несущее информацию о наличии неисправности в системе или её элементах.

Интегрированная система охраны (ИСО): Совокупность объединенных общим управлением средств и систем охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом и (или) охранного телевидения, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и предназначенных для решения задач охраны объекта.

В состав ИСО при необходимости могут входить другие подсистемы, обеспечивающие, например, нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, пожарную и информационную безопасность и т.п.

Информационная емкость: Количество охраняемых объектов (для систем передачи извещений), контролируемых шлейфов сигнализации (для приемно-контрольных приборов), охраняемых зон, о состоянии которых может оповестить оповещатель (для оповещателей), информацию о которых может передавать (принимать, отображать и т.п.) техническое средство охранной сигнализации.

Искробезопасная цепь: Электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или её нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду при предписанных условиях испытаний.

Контролируемая площадь: Площадь зоны обнаружения охранного извещателя.

Ловушка: Охранный извещатель, устанавливаемый, как правило, скрытно  внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направлении перемещения нарушителя, блокирующий участок, зону, объем или отдельный предмет (имитирующий предмет), наиболее подверженный угрозе преступного посягательства.

Многорубежная система охранной сигнализации: Совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в каждом из которых применяются технические средства сигнализации, основанные на различных принципах действия.

Нарушитель: Лицо, пытающееся проникнуть или проникшее на объект, защищенный системой охранной сигнализации без разрешения ответственного лица, пользователя или владельца.

Объектовое оконечное устройство: Составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая на охраняемом объекте для приема извещений от приемно-контрольных приборов или шлейфов сигнализации, преобразования сигналов и их передачи по каналу связи на ретранслятор (ПЦН), а также (при наличии обратного канала) для приема команд телеуправления от ретранслятора (ПЦН).

Объектовые оконечные устройства могут совмещаться с приемно-контрольными приборами.

Объекты: Здания (помещения), строения, сооружения, участки местности и находящиеся в (на) них денежные средства, материальные ценности, другое имущество, подлежащее защите от противоправных посягательств.

Оповещатель: Техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для оповещения людей на удалении от охраняемого объекта о проникновении (попытке проникновения).

Оповещатель звуковой: Охранный оповещатель, выдающий звуковые неречевые сигналы.

Оповещатель световой: Охранный оповещатель, выдающий световые сигналы.

Оповещатель светозвуковой: Охранный оповещатель, выдающий световые и звуковые сигналы.

Оповещение: Сообщение, несущее информацию об изменении  контролируемых параметров состояния охраняемых объектов или технических средств и систем охранной сигнализации, формируемое для восприятия человеком в виде речевых, звуковых и (или) световых сигналов.

Оповещение о неисправности: Оповещение, несущее информацию о наличии неисправности в системе охранной сигнализации или её элементах.

Оповещение о проникновении (попытке проникновения): Оповещение, несущее информацию о проникновении (попытке проникновения).

Охранная сигнализация: Получение, обработка, передача и представление в заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о проникновении (попытках проникновения) на охраняемые объекты.

Охраняемая зона: Часть охраняемого объекта, контролируемая одним шлейфом или совокупностью шлейфов охранной сигнализации.

Охраняемый объект: Объект, на котором имеется действующая система охранной сигнализации и (или) система правовых, организационных, режимных, охранных и технических мер, осуществляемых уполномоченными на то органами и лицами в соответствии с законодательством, обеспечивающих   защиту   объектов от несанкционированного доступа и противоправных посягательств.

Панель управления, индикации и сигнализации (панель управления): Составная часть приемно-контрольного прибора, обеспечивающая отображение информации о его режимах работы, звуковую сигнализацию и управление режимами его работы.

Помеха допустимая: Помеха, при которой качество функционирования технического средства охранной сигнализации, подверженного её воздействию, сохраняется на заданном уровне.

Помеха природно-климатическая: Помеха, создаваемая атмосферными и климатическими явлениями или их последствиями.

Помеха промышленная: Электромагнитная помеха, создаваемая промышленными электроустановками или электронными приборами

Помеха электромагнитная: Электромагнитное явление, которое ухудшает или может ухудшить качество функционирования технических средств охранной сигнализации.

Помехоустойчивость: Свойство технического средства охранной сигнализации не реагировать на действия помех различной физической природы, оказывающих влияние на чувствительные элементы, а также цепи электропитания, управления и коммутации.

Прибор приемно-контрольный охранный (приемно-контрольный прибор, ППКО): Техническое средство охранной сигнализации для приёма извещений от охранных извещателей (шлейфов охранной сигнализации) или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, их хранения и выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей, а в некоторых случаях для электропитания охранных извещателей.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН): Самостоятельное техническое средство охранной сигнализации (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны (пункте установки ПЦН) для приема от ретранслятора (ов) извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи на  ретранслятор (ы) и объектовые оконечные устройства команд телеуправления.

Пункт централизованной охраны: Диспетчерский пункт для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от проникновения нарушителей с использованием систем передачи извещений.

Режим тревоги: Режим работы технического средства охранной сигнализации, при котором оно выдает извещение о проникновении (попытке проникновения) или  неисправности.

Ретранслятор: Составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в промежуточном пункте между охраняемыми объектами и пунктом централизованной охраны (пунктом установки ПЦН) или на охраняемом объекте для приема извещений от объектовых оконечных устройств или других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на последующие ретрансляторы или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала) для приема от ПЦН или других ретрансляторов и передачи на объектовые оконечные устройства или другие ретрансляторы команд телеуправления.

Рубеж охранной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, последовательно объединенных электрической цепью, позволяющая выдать извещение о проникновении (попытке проникновения) в охраняемую зону (зоны) на отдельный номер (направление) ППКО, СПИ, размещаемых на постах охраны или пунктах централизованного охраны, независимо от других технических средств систем охранной сигнализации объекта, не входящих в данную цепь.

Саботаж: Преднамеренные действия, направленные на повреждение системы охранной сигнализации или её части с целью исключения возможности выдачи сигнала тревоги системой при проникновении (попытке проникновения) на охраняемый объект (зону).

Система передачи извещений о проникновении и пожаре (система передачи извещений, СПИ): Совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о проникновении (попытке проникновения) на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

Соединительная линия: Электрическая цепь, соединяющая выходные цепи приемно-контрольного прибора с пультом централизованного наблюдения (через адаптер, блок подключения к телефонной линии  и т.п.) или с входными цепями другого приемно-контрольного прибора.

Строительная конструкция: Стены (перегородки), полы, потолки, окна, двери (люки) зданий охраняемых объектов.

Тактика применения технических средств охранной сигнализации: Выбор  способов блокировки объекта и технических средств охранной сигнализации для их реализации.

Технические средства охранной сигнализации: Конструктивно законченные, выполняющие самостоятельные функции устройства, в том числе аппаратно-программные, входящие в состав системы охранной сигнализации объектов.

Угол обзора зоны обнаружения: Угол, заключенный между двумя условными прямыми, исходящими от извещателя и являющиеся границами зоны обнаружения извещателя.

Устройство доступа: Устройство для управления работой ППКО с помощью  электронных ключей и световой индикации о режимах работы ППКО.

Уязвимое место: Часть, элемент, фрагмент периметра объекта (помещения, здания), через который наиболее вероятна попытка проникновения.

Чувствительность извещателя: Численное значение контролируемого параметра, при превышении которого должно происходить срабатывание извещателя.

Шлейф охранной сигнализации: Электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающая в себя вспомогательные (выносные) элементы (резисторы и т.п.) и соединительные провода и предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор извещения о проникновении (попытке проникновения) и неисправности, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на охранные извещатели.