Опорный конспект по теме: Принципы тактики охраны.

Уровни безопасности

При проектировании построения защиты объектов с использованием средств и систем охраны учитываются следующие основные принципы тактики охраны:

а) неуязвимость, заключающаяся в блокировке средствами и системами охраны уязвимых мест объекта в соответствии с выбранным уровнем безопасности.

Уязвимыми местами считаются места вероятного проникновения нарушителя к которым относят следующие строительные конструкции объекта (помещения):

- остекленные конструкции периметра, строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, погрузочно-разгрузочные люки, вентиляционные шахты, короба, дымоходы;

- смежные строительные конструкции, которые представляют собой строительные конструкции, разделяющие помещение на охраняемый и неохраняемый объект или на охраняемые объекты, принадлежащие различным потребителям охранной услуги или одному, но имеющее различное время охраны;

- некапитальные строительные конструкции (стены, полы, потолки).

Некапитальными считаются строительные конструкции из стеклопрофилита, стеклоблоков, бревен, бруса, гипсолита, гипсобетона, а также из кирпича или бетона толщиной меньшей, чем указано в приложении А.

б) гибкость, заключающаяся в возможности внесения изменений (дополнений) в тактику охраны, ввиду изменяющихся запросов потребителя охранной услуги без комплексной замены используемых технических средств и систем охраны.

в) рациональность, заключающаяся в обеспечение необходимого уровня безопасности наименьшим количеством и качеством средств и систем охраны.

Уровни безопасности

Низкий уровень безопасности представляет собой наличие системы охранной сигнализации, построение которой организовано двумя рубежами охраны.

Первый рубеж: блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на открытие извещателем точечным.

Второй рубеж: блокировка помещения извещателем объемным.

Средний уровень безопасности. Объект оборудуется системами охранной сигнализации в два рубежа охраны.

Первый рубеж:

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на:

1) открытие извещателем точечным;

2) пролом (выем) извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным;

б) блокировка некапитальных строительных конструкций, вентиляционных шахт, воздуховодов – имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение – на пролом извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

в) блокировка переходных дверей на открытие извещателем точечным.

Второй рубеж: блокировка помещения извещателем объемным.

Повышенный уровень безопасности. Объект оборудуется системами охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ручной системой тревожной сигнализации.

Система охранной сигнализации имеет три рубежа охраны.

Первый рубеж: а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на:

1) открытие извещателем точечным;

2) пролом (выем) извещателем поверхностным и (или) извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным;

б) блокировка некапитальных строительных конструкции, смежных строительных конструкций, вентиляционных шахт, воздуховодов на пролом извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

в) блокировка переходных дверей на открытие извещателем точечным.

Второй рубеж: блокировка помещения объемным извещателем;

Третий рубеж: сейфы, шкафы, ящики, ячейки, стеллажи, где сосредоточены ценности, блокируются на открытие, перемещение или отрыв точечным и (или) линейным извещателями.

Система видеонаблюдения контролирует уязвимые места внутри объекта, имеет в своем составе детектор движения. Срок хранения видеозаписи не менее 30 суток. Система контроля и управления доступом обеспечивает доступ на объект (помещения).

Высокий уровень защиты:

Объект оборудуется системами охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, ручной системой тревожной сигнализации, при наличии внутренней территории – периметральной системой охранной сигнализации. Система охранной сигнализации имеет три рубежа охраны.

Первый рубеж:

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на:

1) открытие извещателем точечным;

2) пролом (выем) извещателем поверхностным и (или) извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным;

б) блокировка строительных конструкции, в независимости от стойкости ко взлому, смежных строительных конструкций, вентиляционных шахт, воздуховодов на пролом извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора;

в) блокировка переходных дверей на открытие извещателем точечным.

Второй рубеж: блокировка помещения объемным извещателем;

Третий рубеж: сейфы, шкафы, ящики, ячейки, стеллажи, где сосредоточены ценности, блокируются на открытие, перемещение или отрыв точечным и (или) линейным извещателями, а также объемными извещателями иного принципа действия, чем использованы во втором рубеже.

Система видеонаблюдения имеет в своем составе детектор движения и контролирует:

- вход на территорию (при ее наличии);

- периметр здания объекта;

- уязвимые места внутри объекта.

Имеется возможность удаленного подключения к просмотру видео, а также вывод видео заинтересованным лицам при нарушении целостности (проникновении) на объект. Срок хранения видеозаписи не менее 30 суток.

Система контроля и управления доступом обеспечивает доступ на территорию (при ее наличии) объекта (помещения), непосредственно на объект. Вход на объект оборудуется видеодомофоном.

На объектах (помещениях), независимо от подгруппы, охраняемых подразделениями охраны, уровень защиты должен быть не ниже среднего.