Приложение 11

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей пассивных звуковых для блокировки остекленных конструкций

| Регламент № 1 | Извещатели пассивные звуковые для блокировки остекленных конструкций | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние микрофоного датчика извещателя. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, микрофонного датчика. 1.8. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.9. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.10. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка, пластилин, клей, бумага |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Переведите извещатель (с цифровой обработкой сигналов) в режим тестирования вручную или дистанционно. 2.2. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 2.3. Проконтролируйте прохождение сигнала тревоги на ППКОП. Примечания: 1. Извещатели с аналоговой обработкой сигнала не переводятся в режим тестирования. 2. Для проверки работоспособности допускается использовать имитаторы разрушения стекла, рекомендованные производителем. | Отвертка Имитатор разрушения стекла типа FG 701 | Соответствующие световые индикаторы должны включиться. Сосотояние световых индикаторов ППКОП должно соответствовать режиму тревоги соответствующего шлейфа ППКОП |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 3.1. Включите в дежурный режим извещатель и, расположившись в зоне обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролировать состояние световых индикаторов. 3.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов 3.3. В случае произвольного срабатывания извещателя произведите настройку (регулировку) извещателя. |  | Световые индикаторы должны находиться в выключенном состоянии |
| 4. Проверка функции памяти тревог. | 4.1. Откройте крышку извещателя. 4.2. Установите с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 4.3. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 4.4. К выходным контактам извещателя подключите омметр. 4.5. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 4.6. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой инджикатор должен продолжать гореть. 4.7. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, клей, бумага | Соответствующие световые индикаторы должны включиться Омметр должен показывать "обрыв", затем сопротивление 10 Ом (если не был установлен другой режим работы выход-ных контактов реле) |

| Регламент № 2 | Извещатели пассивные звуковые для блокировки остекленных конструкций | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,64 часа |

| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.10. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 4.1. Включить в дежурный режим извещатель и, расположившись в зоне обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролировать состояние световых индикаторов. 4.2. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. |  | Световые индикаторы должны находиться в выключенном состоянии |
| 5. Проверка функции памяти тревог. | 5.1. Вскройте крышку извещателя. 5.2. Установить с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 5.3. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. | Отвертка | Соответствующие |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 5.5. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой инджикатор должен продолжать гореть. 5.6. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор | световые индикаторы должны включиться Омметр должен показывать "обрыв", Затем сопротивление 10 Ом (если не был установлен другой режим работы выход-ных контактов реле) |