Тест №1 по спецтехнологии ОПС

Тема «Пожарные и охранные извещатели»

1. Что не используется в качестве чувствительного элемента в пожарных тепловых извещателях максимального действия:

-плавкие пластины;

-биметаллические пластины;

-пьезоэлектрические пластины;

-магнитоуправляемые контакты.

2. В обычных условиях воздух это:

-проводник;

-диэлектрик.

3. Дымовые оптико – электронные пожарные извещатели имеют высокую чувствительность к:

-светлому дыму;

-серому дыму;

-черному дыму.

4. Пыль, оседающая на стенках камеры дымового оптического извещателя, приводит к:

-выходу из строя извещателя;

-ложному срабатыванию.

5. Тепловые пожарные извещатели следует применять в помещениях с высотой потолка:

-до 8 метров;

-больше 8-9 метров.

6. Чувствительный элемент магнитоконтактного извещателя это:

-биморфная пластина;

-геркон;

-пьезоэлектрический элемент.

7. Радиоизотопный дымовой извещатель регистрирует:

-радиоактивное излучение;

-световой поток;

-изменение тока.

8. Радиоизотопные дымовые пожарные извещатели имеют высокую чувствительность к:

-светлому дыму;

-серому дыму;

-черному дыму;

- все перечисленные варианты.

9. Извещатели тепловые дифференциального действия в качестве чувствительного элемента используют:

-терморезисторы;

-фотодиоды:

-светодиоды.

10. Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки уязвимых мест на:

-разрушение;

-открывание;

-выем.

11. Магнитоконтактные извещатели MPS (RS)50 имеют корпус:

-пластмассовый;

-алюминиевый.