Тест №7 Совмещенные извещатели

1. Решение о тревоге в совмещенных извещателях принимается:

а) когда зафиксирована тревога по обоим каналам

б) когда зафиксирована тревога по одному из каналов

2. Релейных тревожных выходов у совмещенных извещателей:

а) один

б) два

3. Совмещенные извещатели предназначены для защиты:

а) кирпичных стен на разрушение

б) стеклянных поверхностей на разбитие

в) строительных конструкций на открытие

4. В совмещенном извещателе ИНС-409 чувствительным элементом акустического канала является:

а) пьезокерамический преобразователь

б) микрофон

в) антенна

5. В совмещенном извещателе ИНС-409 чувствительным элементом инфракрасного канала является:

а) биморфная пластина

б) микрофон

в) пироприемник

6. Какой элемент ПИК-извещателя формирует зону обнаружения:

а) линза Френеля

б) микрофон

в) пироприемник

7. Какое положение перемычки SHOCK-OFF-GLASS в извещателе ИНС-409 является рабочим:

а) SHOCK

б) OFF

в) GLASS

8. В каком состоянии находятся контакты выходного тревожного реле R-MIC извещателя ИНС-409 при тревоге в акустическом канале:

а) разомкнутом

б) замкнутом

9. При напряжении ниже минимально рекомендуемого (8,2 В) в извещателе ИНС-409  красный индикатор:

а) светится

б) не светится

10. Имитатор звукового сигнала предназначен для:

а) проверки работоспособности акустических извещателей

б) настройки пассивного инфракрасного извещателя

в) проверки работоспособности магнитоконтактного извещателя

11. Питание извещателей, включенных в шлейф сигнализации по двухпроводной схеме осуществляется:

а) по шлейфу сигнализации

б) по отдельным проводам

12. Питание извещателей, включенных в шлейф сигнализации по четырехпроводной схеме осуществляется:

а) по шлейфу сигнализации

б) по отдельным проводам

13. Как срабатывает извещатель, включенный в шлейф сигнализации по двухпроводной схеме:

а) увеличением или уменьшением тока

б) размыканием контактов выходного тревожного реле

14. Как срабатывает извещатель, включенный в шлейф сигнализации по четырехпроводной схеме:

а) увеличением или уменьшением тока

б) размыканием контактов выходного тревожного реле

15. Время реакции шлейфа сигнализации это:

а) время, в течение которого контакты выходного тревожного реле разомкнуты

б) время, в течение которого контакты выходного тревожного реле замкнуты

16. Для чего предназначена клемма EOL на клеммной колодке извещателя ИНС-409:

а) для удобства подключения оконечного резистора

б) для подачи напряжения питания на извещатель

в) для активизации функции «Память» извещателя