ТЕСТ №2 по спецтехнологии ОПС

Охранные извещатели

- К линейным извещателям относятся:

- акустические

- активные оптико-электронные

- Извещатель «VMX-150» формирует извещение о тревоге при:

- снижении интенсивности инфракрасного сигнала

- изменении емкости охраняемого объекта

- К объемным извещателям относятся:

- радиоволновые

- вибрационные

- пьезоэлектрические

- Ультразвуковые извещатели используют в качестве излучателя и приемника:

- СВЧ-антенну

- биморфную пластину

- пьезокерамический преобразователь

- Эффект Доплера это:

- увеличение амплитуды отражения сигнала

- поглощение сигнала движущимся телом

- изменение частоты сигнала, отраженного от движущейся цели

- Пьезокерамический излучатель преобразует:

- электрический сигнал в световой

- электрический сигнал в ультразвуковой

- тепловой в электрический сигнал

- При понижении температуры чувствительность ультразвукового извещателя:

- увеличивается

- уменьшается

- остается прежней

- При повышении влажности чувствительность ультразвукового извещателя:

- увеличивается

- уменьшается

- остается прежней

- Радиоволновые излучатели регистрируют:

- изменение давления

- изменение акустических шумов

- изменение частоты отраженного сигнала.