Тест №4 по спецтехнологии ОПС

Приемно-контрольные приборы

1.  ПКП – это техническое средство сигнализации, служащее для:

а) приема и обработки информации от извещателей;

б) для обнаружения движущегося объекта;

в) для фокусирования тепловой энергии;

2.  Информационная емкость ПКП это:

а) количество контролируемых ШС;

б) количество извещений, передаваемых на ПЦН за определенный промежуток времени;

3. Шлейф сигнализации включает в себя:

а) линзу Френеля;

б) извещатели;

4. Нарушения шлейфа сигнализации это:

а) обрыв;

б) сработка извещателя;

5. Высота установки ПКП в специальных помещениях:

а) не менее 0,5 м;

б) равна 1 м;

в) на высоте, удобной для обслуживания;

6. При установке ПКП на сгораемой поверхности защитный лист (несгораемый) должен выходить за контуры прибора:

а) не менее чем на 100 мм;

б) на 5 мм;

в) более чем на 50 мм;

7. Расстояние между смежными ПКП должно быть:

а) более 2 м;

б) не менее 15 см;

в) не менее 50 мм;

8. Приборы серии А6 обеспечивают контроль и индикацию следующих состояний любого ШС:

а) увлажнение;

б) тревога.

9. Для согласования приборов серии А6 всех исполнений с АСОС «Алеся» по занятым линиям городской телефонной сети предназначен:

а) модуль ИС-USB;

б) модуль ИСА-8;

в) модуль ИС-232;

10. Подключение телефонных аппаратов к телефонной линии для работы приборов серии А6  с АСОС «Алеся» производится:

а) через блок подключения «Аларм» с использованием модуля согласования;

б) с использованием модуля согласования без блока подключения;

11. Постановка на охрану круглосуточного шлейфа приборов серии А6 осуществляется:

а) автоматически после включения питания;

б) после постановки системы на охрану;

12. Извещатели с нормально-замкнутыми выходными контактами включаются в щлейф сигнализации:

а) параллельно;

б) последовательно.

13. Извещатели с нормально-разомкнутыми выходными контактами включаются в щлейф сигнализации:

а) параллельно;

б) последовательно.